# ROS 接口对齐表 —— 粮食扦样机器人

本文档用于各团队（底盘/导航/SLAM/机构/UI）对齐 ROS 接口。请逐项确认 Topic/Service 名称、类型、提供方。

# 1. 我方（UI团队）订阅的 Topic

| Topic | 消息类型 | 频率 | 提供方 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /odometry/filtered | nav_msgs/Odometry | ~50Hz | 导航团队(EKF) | UI显示机器人位置 |
| /map | nav_msgs/OccupancyGrid | 0.1~1Hz | SLAM团队 | UI显示仓库栅格地图 |
| /tf | tf2_msgs/TFMessage | ~50Hz | 导航团队 | 坐标变换 |
| /livox/lidar | sensor_msgs/PointCloud2 | 10Hz | LiDAR驱动 | 点云采集与切面提取 |
| /camera/image_raw | sensor_msgs/Image | 15fps | 摄像头驱动 | 实时视频流 |
| /mechanism/status | std_msgs/String(JSON) | 1~5Hz | 机构团队 | 机构状态(深度/负压/重量) |

确认 ☐

# 2. 我方（UI团队）调用的 Service

| Service | 类型 | 说明 | 提供方 |
| --- | --- | --- | --- |
| /navigate_to_pose | nav2_msgs/NavigateToPose | 发送导航目标点(X,Y) | 导航团队 |
| /mechanism/start_sampling | std_srvs/Trigger | 启动扦样 | 机构团队 |
| /mechanism/stop_sampling | std_srvs/Trigger | 停止扦样 | 机构团队 |
| /mechanism/pause_sampling | std_srvs/Trigger | 暂停吸粮 | 机构团队 |
| /mechanism/resume_sampling | std_srvs/Trigger | 恢复吸粮 | 机构团队 |
| /slam/start_mapping | std_srvs/Trigger | 开始建图 | SLAM团队 |
| /slam/stop_mapping | std_srvs/Trigger | 停止建图 | SLAM团队 |
| /slam/save_map | std_srvs/Trigger | 保存地图 | SLAM团队 |
| /emergency_stop | std_srvs/Trigger | 全系统急停 | 全系统 |

确认 ☐

# 3. 坐标系约定

| Frame | 父 Frame | 说明 |
| --- | --- | --- |
| map | — | 世界坐标系原点 |
| odom | map | 里程计坐标系 |
| base_link | odom | 机器人本体中心 |
| laser | base_link | Livox Mid-360 激光雷达 |
| camera | base_link | USB 摄像头 |

确认 ☐

# 4. /mechanism/status JSON格式约定

{
  "state": "idle",
  "depth": 1.5,
  "pressure": -3.2,
  "bin_weights": [2.3, 0, 1.8],
  "pipe_index": 3,
  "error_code": 0
}

字段说明：

state: idle | pressing | suctioning | conveying | error

depth: 当前扦样深度（米）

pressure: 负压吸粮系统压力值（kPa）

bin_weights: 三个分仓各自重量（kg），顺序[1号仓, 2号仓, 3号仓]

pipe_index: 当前已连接管节序号

error_code: 0=正常，非0=故障码

确认 ☐

# 5. 确认回执

| 团队 | 确认人 | 日期 | 修改意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底盘驱动 |  |  |  |
| 导航/SLAM |  |  |  |
| 机构控制 |  |  |  |
| UI/操作界面 |  |  |  |