云端及设备接口文档 —— 粮食扦样机器人

本文档用于与甲方（云端系统、生化/理化设备供应商）对齐接口协议。

1. 云端通信协议（HTTP + JSON）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 协议 | HTTP/1.1 REST API |
| Base URL | 甲方提供 |
| 认证方式 | 每请求携带设备MAC地址（JSON body中） |
| 请求格式 | POST JSON (Content-Type: application/json) |
| 响应格式 | JSON |
| 消息编码 | UTF-8 |
| 重试策略 | 网络超时自动重试（最多3次，指数退避） |

2. HTTP API 接口清单

| 接口功能 | 方法 | API路径 |
| --- | --- | --- |
| 任务列表 | POST | /api/tasks |
| 承接任务 | POST | /api/tasks/accept |
| 状态上报 | POST | /api/tasks/status |
| 间列表 | POST | /api/rooms |
| 地图上传 | POST | /api/maps |

3. 工单请求/响应格式

工单请求（机器人→云）：

{
  "message_type": "work_order_request",
  "warehouse_id": "WH-001",
  "timestamp": "2026-07-15T10:30:00"
}

工单响应（云→机器人）：

{
  "message_type": "work_order_response",
  "orders": [
    {
      "order_id": "WO-20260715001",
      "warehouse": "1号廒间",
      "depth_list": [0.5, 1.0, 1.5],
      "points": [{"x": 10.0, "y": 20.0}, {"x": 15.0, "y": 25.0}],
      "status": "pending"
    }
  ]
}

4. 任务状态上报格式

{
  "message_type": "task_status_report",
  "order_id": "WO-20260715001",
  "status": "started",
  "timestamp": "2026-07-15T10:35:00"
}

status值: started | completed | error

5. 生化/理化设备接口需求

| 设备 | 协议 | 默认端口 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生化分析仪 | TCP/JSON | 5001 | 测试水分、脂肪酸值等 |
| 理化分析仪 | TCP/JSON | 5002 | 测试容重、不完善粒等 |

接口需求（请甲方/设备供应商提供）：

1. TCP连接的握手协议格式

2. 命令帧格式（发送什么JSON/二进制数据）

3. 响应帧格式（返回什么数据）

4. 心跳/超时机制

5. 错误码定义

6. 视频流（RTSP）需求

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 协议 | RTSP over TCP |
| 视频编码 | H.264 或 MJPEG |
| 分辨率 | 640x480 或 1280x720 |
| 帧率 | 15-30 fps |
| RTSP地址 | 甲方提供（如 rtsp://192.168.1.x:554/stream） |

7. 点云切面轮廓数据格式

粮堆点云经过切面提取后，上传到云端的是粮堆表面的外轮廓线坐标点，而非原始全量点云数据。原始点云数据量较大（每帧数万个点），轮廓线仅保留边界特征点（通常数十到数百个），大幅降低数据传输量和云端处理压力。

上传数据字段说明：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| type | string | 固定值 "contour"，标识此数据为轮廓线 |
| name | string | 地图/廒间名称 |
| height | float | 切面高度（米） |
| points | array | 轮廓点坐标数组，每个点为 {x, y} |
| timestamp | string | ISO 8601 时间戳 |

JSON 示例：

{
  "type": "contour",
  "name": "1号廒间",
  "height": 0.5,
  "points": [
    {"x": 12.3, "y": 5.1},
    {"x": 12.5, "y": 5.3},
    {"x": 12.8, "y": 5.6},
    {"x": 13.1, "y": 5.9}
  ],
  "timestamp": "2026-07-15T10:35:00+00:00"
}

请甲方确认此格式是否满足云端接收要求。如有调整需求请反馈。

8. 待甲方确认事项

| 序号 | 事项 | 状态 | 回复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HTTP API Base URL | 待确认 |  |
| 2 | MAC地址认证方式 | 待确认 |  |
| 3 | jiance检测项编码含义（1=?, 2=?） | 待确认 |  |
| 4 | API JSON格式是否匹配 | 待确认 |  |
| 5 | 生化分析仪API文档 | 待确认 |  |
| 6 | 理化分析仪API文档 | 待确认 |  |
| 7 | RTSP视频流地址 | 待确认 |  |
| 8 | 点云切面轮廓坐标格式 | 待确认 |  |